O instructiune masina x86 reprezinta o secventa de 1 pana la 15 octeti care prin valorile lor specifica o anumita operatie de executat, operanzii asupra carora va fi aplicata acea instructiune si modificatorii suplimentari care controleaza modul in care acea instructiune va fi executata.

Formatul intern al unei instructiuni este variabil, el putand ocupa intre 0 si 15 biti, avand urmatoarea forma generala:

[prefix] + cod + [Mod R/M] + [SIB] + [deplasament] + [imediat]

Prefizele se impart in 2 categorii: explicite si implicite. Acestea sunt optionale (de la 0 pana la maximum 4 prefixe)

Cele explicite sunt cele date in mod explicit de programator, care modifica comportamentul standard al unei instructiuni, iar cele implicite sunt prefixele generate in mod implicit de catre asamblor in doua situatii).

- Prefixe Explicite

  - Prefixe folosite pentru suprascrierea segmentului implicit

EX: ES       CS      SS         DS       FS           GS

26h   2Eh    36h      3eh     64h        65h

Ex: mov ax, [ES:esi]

Mov ax, [DS:edi]

  - Prefixe folosite pentru instructiuni care se ocupa cu manipularea unor siruri

EX: F3: rep, repe, repz

F2: repne, repnz

Ex:  repe cmpsb

repne scasb

- Prefixe Implicite

  - Prefixe de suprascriere a operanzilor

66h – modifica dimensiunea datelor asteptata de modul implicit al instructiunii (ex 16bit -32biti si invers)

Ex: mov ax, cx

Mov ax, word [a]

  - Prefixe de suprascriere a adresei

67h – modifica dimesiunea adresei asteptata de modul implicit al instructiunii (o adesa de 32 – adresa de 16 si invers)

Ex:   mov eax, [si]

add ebx, dword [di]

repe push word [ds: si]

CPU Disasm

Address   Hex dump                    Command                                  Comments

0040201D  |.  F3:3E:66:67:FF34        REP PUSH WORD PTR DS:[SI]                ; Superfluous REPxx prefix

26:8B06       MOV EAX,DWORD PTR ES:[ESI]

3E:8B07       MOV EAX,DWORD PTR DS:[EDI]

F3:A6         REPE CMPS BYTE PTR DS:[ESI],BYTE PTR ES:

F2:AE         REPNE SCAS BYTE PTR ES:[EDI]

66:89C8       MOV AX,CX

66:A1 0010400 MOV AX,WORD PTR DS:[401000]

67:8B04       MOV EAX,DWORD PTR DS:[SI]

67:8B5D 01    MOV EBX,DWORD PTR DS:[DI+1]

67:031D       ADD EBX,DWORD PTR DS:[DI]

Octet cod:

Identifica instructiunea si este intotdeauna present

Displacement: Constanta adaugata la memorie(disp8/disp16) (0, 1, 2 sau 4 octeti)

Mov eax, [eax + a]

Lea eax, [eax + a] displacement = 0040100, 4 octeti

Mov eax, [ebx + 1]

Imediat: Constanta operand, apare la finalul instructiunii

Mov eax, 11223344h

CPU Disasm

Address   Hex dump          Command                                  Comments

00402023  |.  8D80 00104000 LEA EAX,[EAX+401000]

00402029  |.  8B43 01       MOV EAX,DWORD PTR DS:[EBX+1]

0040202C  |.  B8 44332211   MOV EAX,11223344

Octetul mod R/M (mod registru / memorie) specifica natura si locul operanzilor in memorie)

Avem urmatoarele tipuri de adresare:

Mod imediat

Mod registru

Mod adresare la memorie: Adresare Directa

Adresare Indirecta (cel putin un registru) – Bazata

-Scalat-Indexata

-Bazata + Scalat-Indexata

Daca avem unul dintre urmatoarele cazuri: Mod registru, Adresare directa, Adresare Indirecta DOAR Bazata, atunci apare doar octetul R/M fara sa apara SIB

Pentru cazuri mai compleze se face combinarea octetului R/M cu SIB(Scale-Index-Base) pentru urmatoarea formula generala a unui offset:

Offset = baza + index * scala + constanta

Structura lui Mod R/M: 0-2: Mod R/M

3-5: Reg/Opcode

6-7: Mod

mov eax, [ebx + a];

CPU Disasm

Address   Hex dump                        Command                                  Comments

00402031  |.  8B83 00104000               MOV EAX,DWORD PTR DS:[EBX+401000]

(Deplasament pe 32 de biti)

: 8B – opcode mov

83: 100 0011

MOD = 10

REG = 000 (eax)

R/M = 011 (ebx)

Displacement = 00401000 = offset a

SIB:

Bitii 7-6: Scala

Bitii 3-5: Index

Bitii 0-2: Baza

mov ecx, [eax + ebx*2 + a]

CPU Disasm

Address   Hex dump          Command                                  Comments

00402037  |.  8B8C58 001040 MOV ECX,DWORD PTR DS:[EBX*2+EAX+401000]

- 8B opcode mov

- 8C: ModR/M – 1000 1100

MOD = 10

REG = 001 (ECX)

R/M = 00 (EAX) (baza)

58 SIB – 0101 1000

Scala = 01

Index = 011 (EBX)

Baza = 000 (EAX)

SCALE:

00 *1

01 *2

10 *4

11*8